| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unità composta da un recuperatore di calore che consente di realizzare la Ventilazione Meccanica Controllata ad alta prestazione senza la necessità di realizzare un impianto con tubazioni, diffusori ed unità centralizzate. L’unità funziona con il principio del recupero calore rigenerativo attraverso uno scambiatore ceramico posto all’interno dell’unità ed un ventilatore DC Brushless con funzionamento ad inversione di rotazione; L’aria viene costantemente filtrata attraverso un filtro Coarse installato sulla piastra frontale e facilmente accessibile. I sistemi di controllo permettono la scelta del funzionamento autonomo o coordinato degli apparecchi installati. L’unità è installabile sia in edifici di nuova realizzazione sia in contesti di ristrutturazione dove sia necessario prevedere un adeguato ricambio di aria. Il sistema deve essere installato su parete perimetrale con spessore variabile da 240mm a 530mm mediante carotaggio a muro secondo il diametro del prodotto selezionato (107 o 160mm) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Struttura realizzata con plastiche in ABS antistatico e protetto contro i raggi UV. Scambiatore di calore con funzionamento rigenerativo a flusso alternato. Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante Filtro coarse con bassa perdita di carico; Unità con controllo elettronico e telecomando remoto ad infrarossi Elettronica a bordo unità con alimentatore integrato e scheda di comando con microprocessore e led per segnalazione stato. Selezione funzioni di ventilazione con tre livelli di velocità standard, più extra velocità per soglia di alta umidità o condizioni di bassa luminosità o scarsa qualità dell’aria. Selezione funzioni modalità di funzionamento tra sola immissione, sola estrazione o ciclo di recupero calore. Impostazione del tempo ciclo automatica attraverso rilevamento temperatura interna ed esterna ed algoritmo ottimizzato. Versione da 25 mc/h Versione da 50 mc/h | K 1006 03 K 1006 05 |  |  |