| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Valvola termostatica dinamica con preregolazione, per radiatori Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. La valvola termostatica dinamica con preregolazione ha un regolatore di pressione differenziale integrato. Questo consente alla valvola termostatica di mantenere costante il flusso al radiatore sotto condizioni di pressione variabili. La preregolazione avviene ruotando il disco zigrinato arancione per mezzo di una chiave apposita. Temperatura massima di esercizio: 120 °C Pressione massima di esercizio: 10 bar Intervallo di flusso regolato: 10 – 95 l/h Completamente aperto, impostazione “¦”: 120 l/h Pressione differenziale minima: 10 kPa Pressione differenziale massima: 60 kPa Connessione testa termostatica: M 28×1,5 Connessione radiatore: ½“ FM Connessione tubo: ½“ FF Versione Diritta Versione a squadra Versione a squadra speciale | 1 7623 91 1 7624 91 1 7628 91 |  |  |