| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Umidostato digitale a batterie per rilevare, monitorare ed impostare il livello di umidità in un ambiente. Permette quindi di gestire impianti di deumidificazione/raffrescamento controllando il livello di umidità attraverso comandi semplici ed intuitivi. Grazie alla funzione di modifica manuale del “differenziale RH” l’utente può calibrare al meglio l’entrata in funzione dei dispositivi collegati evitando accensioni e spegnimenti inutili e potenzialmente dannosi. Il display LCD retroilluminato da 3,8 pollici in Italiano, mostra anche il dato della temperatura ambientale per un dispositivo facile da usare e bello da vedere. Perfetto per ambienti industriali e lavorativi ma anche per la casa di chi vuole tenere sempre sotto controllo il tasso d’umidità. Dati tecnici • Installazione a parete o a copertura di una scatola a tre moduli o 503; • Tipo di regolazione on/off con differenziale impastabile da 1% al 10% (umidità relativa) RH; • Precisione di misurazione dell’umidità relativa: ± 3% RH; • Precisione della misurazione della temperatura: ± 0,3; • Risoluzione dell’umidità misurata: 1 % RH; della temperatura misurata O, 1 °C; • Range impostazione setpoint da 30% a 90% RH; • Temperatura di immagazzinamento da -10°C a +65°C; • Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C; • Umidità di funzionamento da 20% a 90% RH; • Blocco tastiera; • Alimentazione: batterie alcaline 2x AA (stilo) da 1,5V; • Carico nominale: 6 (2)A, 230Vac; • Indicatore di batterie scariche; • Stand by corrente: 40uA, corrente di illuminazione :5 1 O mA; • Colore retroilluminazione: bianco/blu; • Pulsanti: soft touch; • Dimensioni: 124 x 79 x 28 mm. - Grado di protezione; IP40 | K 1002 18 |  |  |