| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtro filettato femmina A sede obliqua, corpo in ottone forgiato, finitura gialla, manicotti filettati femmina, setaccio in acciaio nichel-cromo, larghezza delle maglie 0,5 mm Temperatura d’esercizio massima : 130 °C Pressione d’esercizio massima : 25 bar Dimensioni : DN 15 – 1/2” – kvs 3,1 Dimensioni : DN 20 – 3/4” – kvs 6,3 Dimensioni : DN 25 – 1” – kvs 10,4 Dimensioni: DN 32 – 1 ¼” – kvs 16,5 Dimensioni: DN 40 – 1 ½” – kvs 27,4 Dimensioni: DN 50 – 2” – kvs 36,7 Filtro filettato femmina A sede obliqua, corpo in ottone fuso, finitura gialla, manicotti filettati femmina, setaccio in acciaio nichel-cromo, larghezza delle maglie 0,75 mm Temperatura d’esercizio massima : 110 °C Pressione d’esercizio massima : 25 bar Dimensioni: DN 32 – 1 ¼” – kvs 21,5 Dimensioni: DN 40 – 1 ½” – kvs 30 Dimensioni: DN 50 – 2” – kvs 42 Pressione d’esercizio massima : 16 bar Dimensioni: DN 65 – 2 ½” – kvs 64,3 Dimensioni: DN 80 – 3” – kvs 148,6 | 1 2662 01 1 2662 02 1 2662 03 1 2662 04 1 2662 05 1 2662 06 1 4111 14 1 4111 15 1 4111 16 1 4111 17 1 4111 18 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | Filtro Flangiato a sede obliqua corpo in ghisa GJL250 secondo norma EN1561, flange secondo norma EN1092, PN 16, lunghezza secondo norma ONORM E-558-1, verniciato in blu. Con foro per lo scarico da ½” sul tappo, setaccio in acciaio nichel-cromo, larghezza delle maglie 0,75 mm (1,25 mm per DN65-80). Con 4 fori Rp ¼ (chiusi da tappi) per la misurazione della pressione differenziale. Temperatura d’esercizio massima : 130 °C Pressione d’esercizio massima : 16 bar Dimensioni : DN 25 – Kvs 12,8 Dimensioni : DN 32 – Kvs 25,1 Dimensioni : DN 40 – Kvs 34,3 | 1 4111 83 1 4111 84 1 4111 85 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | Filtro flangiati a sede obliqua corpo in ghisa grigia GJL 250, secondo EN 1561 con flange secondo EN 1092-2, verniciata in blu, setaccio in acciaio nichel-cromo, larghezza delle maglie 0,6 mm fino a DN80 (1,5 mm fino a DN400). Coperchio con foro per lo scarico e tappo da ½”, PN 16 Temperatura di lavoro: -10 °C …+120 °C Pressione d’esercizio massima : 16 bar Dimensioni: DN 50 – kvs 51 Dimensioni: DN 65 – kvs 70 Dimensioni: DN 80 – kvs 114 Dimensioni: DN 100 – kvs 197 Dimensioni: DN 125 – kvs 271 Dimensioni: DN 150 – kvs 349 Dimensioni: DN 200 – kvs 449 Dimensioni: DN 250 – kvs 994 Dimensioni: DN 300 – kvs 1566 Dimensioni: DN 350 – kvs 2461 Dimensioni: DN 400 – kvs 3645 Dimensioni: DN 500 – kvs 5675 | 4 4111 80 4 4111 81 4 4111 82 4 4111 83 4 4111 84 4 4111 85 4 4111 86 4 4111 87 4 4111 88 4 4111 89 4 4111 90 4 4111 92 |  |  |