| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica elettronica modulante Per la regolazione individuale dei radiatori. Programmabile fino ad un massimo di 3 profili di riscaldamento e 6 fasce di riscaldamento giornaliero secondo le esigenze personali. Funzionamento a batterie 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Attacco M30 x 1,5 mm (Oventrop, Heimeier, Watts/Cazzaniga, Honeywell, etc.). Colore: bianca Con adattatore per valvole Herz M28 x 1,5 Access Point Permette di collegare tutti i dispositivi KiSEi alla rete wireless e controllarli tramite l'app Alpha IP per mezzo dello smartphone. L'access point deve essere collegato alla linea Internet (router telefonico) per mezzo di un cavo LAN fornito nella confezione. Tensione di alimentazione 230 V. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a parete o da appoggio. Colore bianco Colore Antracite Contatto ottico per porta/finestra Sensore per la sorveglianza di porte e finestre, rileva l'apertura e la chiusura delle stesse. Consente di chiudere automaticamente la testa termostatica in caso di apertura di porte e/o finestre come ad esempio durante l'aerazione della stanza evitando sprechi energetici. Utilizzabile anche come sensore antiintrusione nella funzione “Sicurezza e Sorveglianza”. Funzionamento con una batteria da 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz Termostato ambiente con display Termostato con display per la rilevazione della temperatura e umidità con funzione estate/inverno. Permette di controllare la temperatura in un unico punto quando viene associato a più teste termostatiche e diventa quindi un punto di misurazione remoto della temperatura in caso di copriradiatori o tende che impediscano una corretta lettura della stessa nei pressi del radiatore. Non permette il controllo della caldaia, per questa funzione è necessaria la Multi IO Box (vedere descrizione a parte) o l’attuatore di commutazione universale a 2 canali. Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Numero max di teste termostatiche, contatti porte/finestre associabili: 8. Montaggio a parete o incasso (verificare il modello della scatola da incasso). Termostato ambiente con display basic Termostato da parete basic. Con display a caratteri grandi. Regolazione della temperatura con 2 pulsanti. Altre caratteristiche come Termostato ambiente con display K156669. Non idoneo al funzionamento stand alone (senza Access Point) se combinato con le stazioni base a 10 o 6 zone. | K132177 K13277H K161314 K161345 K132379 K156669 K154666 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | Sensore temperatura e umidità da interno Il sensore di temperatura e umidità per interni misura la temperatura e l'umidità nella stanza. I valori misurati vengono trasmessi ciclicamente all'Access Point KiSEi e all'applicazione e contribuiscono alla regolazione del clima ambientale. Una singola visualizzazione sulla schermata iniziale dell'app ti informa sempre sulla temperatura e l'umidità attuale della rispettiva stanza. Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V micro AAA. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a parete. Pulsante di commutazione Il pulsante permette di commutare in modo centralizzato e con una sola operazione tutte le teste termostatiche in modalità ECO ridotta. Può essere utilizzato anche con il “Sistema Sicurezza e Sorveglianza” o “Gestione Punti Luce” per attivare o spegnere i dispositivi connessi. Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a parete o incasso (verificare il modello della scatola da incasso). Stazione Base La stazione base radio con 10 zone è un'unità di connessione e controllo intelligente per sistemi di riscaldamento radiante che permette l'elaborazione centrale delle informazioni e delle comunicazioni con tutti i componenti del sistema. Essi registrano e utilizzano un'enorme quantità di dati di misurazione per il singolo controllo energetico in ogni stanza e per il massimo comfort degli utenti assicurando una gestione economica dell'impianto. Tra le funzioni principali troviamo la commutazione inverno/estate, la tecnologia Smart Start/Stop per calcolare autonomamente quando avviare/fermare l'impianto in modo da ottenere la temperatura desiderata all'ora impostata e il bilanciamento automatico dell'impianto. Tensione di alimentazione 230 V. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a muro con barra DIN. Stazione Base con display Regolatore/attuatore per riscaldamento e raffreddamento a pavimento/soffitto, a controllo continuo. Il bilanciamento dinamico adattivo ottimizza automaticamente e continuamente il flusso dell'acqua in base alle condizioni prevalenti. Il bilanciamento dinamico adattivo può rendere più semplice il bilanciamento idraulico negli edifici più vecchi. Sistema per il risparmio energetico, fino a 12 canali, assicura sempre la temperatura ideale in ogni ambiente della casa inviando il calore che serve e solo se e dove serve. Si abbina all'attuatore motorizzato che sostituisce in modo più efficiente gli attuatori termici (aperto/chiuso). | K133788 K132382 K132567 K153621 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | Attuatore Motorizzato Attuatore motorizzato per riscaldamento a pavimento per stazione base a 12 zone con display. Il rilevamento automatico di posizione della valvola aiuta l’installazione ed evita errori. Permette di regolare il flusso d'acqua di ogni canale con regolazione precisa e costante. Non necessita di alimentazione elettrica per mantenere la posizione, al contrario degli attuatori termoelettrici che devono essere sempre alimentati per rimanere aperti. Il cavo è provvisto di connettore per il collegamento alla stazione base. Consumo: solo 0,2 W invece di 3-5 W di solito necessari per ogni circuito di riscaldamento. Possibilità di installazione sulla maggior parte dei collettori esistenti (adattatore VA80 di serie). Multi IO Box Centrale di controllo per estendere il funzionamento delle stazioni base (da 6 o 10 zone). In funzionamento stand-alone permette il comando della pompa e della caldaia, grazie a 2 ingressi è possibile commutare tra il funzionamento invernale/estivo e monitorare il punto di rugiada in raffreddamento. L'app Alpha IP permette di impostare i parametri degli ingressi/uscite. Inoltre, gli ingressi e le uscite possono essere estesi ad altre funzioni come il controllo del deumidificatore, funzione Change Over, limitazione della temperatura e segnale da timer esterno. Tensione di alimentazione 230 V. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a muro con staffa o barra DIN. Attuatore di commutazione universale a 2 canali L'attuatore di commutazione universale offre la commutazione di pompe di riscaldamento, pompe di circolazione, caldaie, radiatori elettrici e qualsiasi altro dispositivo tramite due canali. Ad esempio se tutte le teste termostatiche (o termostati) sentono che la temperatura è stata raggiunta, grazie a questo attuatore è possibile spegnere la caldaia. Funzionamento a 230V, potenza max 3680 W (canale 1), 1150 W (canale 2). Presa di commutazione La presa di commutazione permette di attivare/disattivare i dispositivi ad essa collegati, siano essi dei radiatori elettrici (ad esempio se abbinata a un termostato), delle luci antipanico o sirene di allarme alimentate a 230 V (Sistema Sicurezza e Sorveglianza) o delle luci o utenze collegate (Funzione “Gestione Punti Luce”). La presa può inoltre essere usata come ripetitore del segnale radio per i dispositivi più lontani. Versione con misurazione dei consumi elettrici | K153309 K132570 K1646266 K132380 K132381 |  |  |
| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
|  | Attuatore di commutazione e misura L’attuatore di commutazione e misura da incasso offre la possibilità di montare il dispositivo nelle scatole da incasso dell’impianto della casa. Una volta installato il dispositivo comanda i carichi collegati (es. lampade) e misura l’energia consumata. Il dispositivo permette un comodo controllo degli apparecchi collegati tramite l’app dello smartphone. Grazie all’interfaccia utente è possibile avere una panoramica dei consumi energetici e dei costi dei carichi collegati. Max 5 A, 1150 W Max 16 A, 3680 W Telecomando con portachiavi Il telecomando permette di attivare o disattivare il sistema di sorveglianza anche senza smartphone, inoltre con esso si possono comandare anche una serie di luci definite. Funzionamento a batterie: 1 x 1,5 V AA LR3. Sensore di movimento esterno con crepuscolare Sensore per il rilievo di movimento da usare all'esterno dell'abitazione. Permette di aumentare la sicurezza dell'abitazione con un ulteriore controllo esterno o se usato in abbinamento al controllo luci di attivare l'illuminazione di cortesia o servizio. Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a parete. Sensore di movimento interno con crepuscolare Sensore per il rilievo di movimento interno all'abitazione. Il suo uso abbinato al sistema di sorveglianza permette di rilevare un accesso non autorizzato e attivare una sirena di allarme. Utilizzato come controllo dell'illuminazione attiva le luci in caso di presenza di persone. Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a parete. | K133180 K133787 K133173 K133174 K133176 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sirena di allarme interna La sirena di allarme interna utilizzata nel sistema di sorveglianza emette un segnale acustico ad alto volume e visivo in caso di intrusione nell'abitazione. Funzionamento a batterie: 3 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Montaggio a parete o soffitto. Sirena di allarme esterna Sirena di allarme esterna ad alte prestazioni per segnalazione acustica e visiva. Avviso tempestivo tramite due altoparlanti piezo-elettrici con volume di 100 dB e spie luminose a LED. Alimentazione tramite cella solare in connessione con tre batterie NiMH ricaricabili. Contatto antimanomissione. Custodia a prova di intemperie (IP44) Sensore presenza acqua In presenza di umidità si attiva la sirena integrata e invia una notifica allo smartphone consentendo di intervenire subito per limitare i danni da allagamento. Abbinabile anche con sirena interna, integra un sensore di inclinazione per rilevare e segnalare eventuali spostamenti o manomissioni. Basta posizionarlo nel luogo da monitorare, es. accanto alla lavatrice, ed è pronto! Funziona con Access Point. Portata radio max: 230 m Attuatore per tapparelle e tende da sole L'attuatore per tapparelle – da incasso - consente un comodo controllo dei motori AC per tapparelle o tende da sole. Le veneziane ad azionamento elettrico possono essere sollevate o abbassate automaticamente. Il funzionamento delle tapparelle e delle tende può essere effettuato comodamente tramite l'applicazione, utilizzando il telecomando o in maniera classica tramite due pulsanti collegati con morsetti senza vite. Attuatore per tapparelle e tende da sole Con controllo lamelle orientabili L'attuatore per tapparelle – da incasso - consente un comodo controllo dei motori AC per tapparelle o tende da sole. Le veneziane ad azionamento elettrico possono essere sollevate o abbassate automaticamente. Inoltre è possibile regolare la posizione delle lamelle. Il funzionamento delle tapparelle e delle tende può essere effettuato comodamente tramite l'applicazione, utilizzando il telecomando o in maniera classica tramite due pulsanti collegati con morsetti senza vite. | K133177 K1992131 K1682017 K133984 K133986 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testa termostatica elettronica Basic Comando manuale e configurazione direttamente sull’apparecchio, ad es. per impostare il profilo di riscaldamento, la modalità Vacanza, le variazioni di temperatura e tante altre funzioni. Funzione Boost per riscaldare rapidamente l’ambiente Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatura ridotta negli ambienti Funzione Salva-valvola per proteggere la valvola dalle incrostazioni di calcare Blocco dei comandi per proteggere l’apparecchio da un azionamento indesiderato Tensione di alimentazione: 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V (per ogni dispositivo) Durata batterie: 2 anni (tipico) Classe di protezione: IP 20 * Su richiesta, disponibili adattatori per diverse marche Con adattatore per valvole Herz M28 x 1,5 Termostato ambiente con display Basic Termostato con ampio display per la rilevazione della temperatura e umidità con funzione estate/inverno. Permette di controllare la temperatura in un unico punto quando viene associato a più teste termostatiche (max 8) e diventa quindi un punto di misurazione remoto della temperatura in caso di copriradiatori o tende che impediscano una corretta lettura della stessa nei pressi del radiatore. Non permette il controllo diretto della caldaia, per questa funzione è necessaria la Multi IO Box o l’attuatore di commutazione a 2 canali (vedere descrizione a parte). Funzionamento a batterie: 2 x 1,5 V AA LR3. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Numero max di teste termostatiche, contatti porte/finestre associabili: 8. Montaggio a parete (no incasso). Kit Wireless Basic Composto da termostato a parete con display LCD e testa termostatica elettronica (attacco M30x1,5). Comando manuale e configurazione direttamente sull’apparecchio, ad es. per impostare il profilo di riscaldamento, la modalità Vacanza, le variazioni di temperatura e tante altre funzioni. Possibile inizializzazione diretta di massimo 8 Teste Termostatiche Elettroniche per Radiatori Basic. Accoppiamento semplice con funzione “Push to Pair” (abbinabile anche con Access Point e altri dispositivi KiSEi). Frequenza: 868 MHz Distanza in campo libero: 250 m Tensione di alimentazione: 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V (per ogni dispositivo) Durata batterie: 5 anni termostato, 2 anni testa termostatica (tipico) Classe di protezione: IP 20 | K132375 K132375H K154666 K154666 + K132375 |  |  |

| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termostato ambiente a parete in vetro Termostato per la rilevazione della temperatura e umidità con funzione estate/inverno. Permette di controllare la temperatura in un unico punto quando viene associato a più teste termostatiche (max 8) e diventa quindi un punto di misurazione remoto della temperatura in caso di copriradiatori o tende che impediscano una corretta lettura della stessa nei pressi del radiatore. Funzione Smart Start/Stop per calcolare autonomamente quando avviare/fermare il riscaldamento in modo da ottenere la temperatura desiderata all’ora impostata. Da incasso. Alimentazione 230V, con contatto pulito per controllare attuatori, circolatori, etc. Sistema di comunicazione wireless bidirezionale a 868.3-869.525 MHz. Dimensioni 71x71x36 Dimensioni cornice 54,5x54,5x29 Colore Nero Colore Bianco | K161458 K161570 |  |  |