| Quantità | Descrizione | Codice | Prezzo | Prezzo complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Valvola termostatica miscelatrice per impianti di riscaldamento e raffreddamento, garantisce una temperatura dell'acqua miscelata stabile indipendentemente dalle fluttuazioni delle condizioni di ingresso dell'acqua calda e fredda. La valvola è dotata di funzione antiscottatura integrata, che interrompe automaticamente il flusso di acqua calda in caso di guasto del circuito dell'acqua fredda. Versione gialla, a tenuta piana, con cappuccio a vite nero in plastica PP. Attacchi filettati maschio senza bocchettone. Disponibile con 3 campi di temperatura: 10-30, 20-45, 45-70 Temperatura d’ingresso massima: 100 °C per campo temperatura 20-45 e 45-70; 65 °C per campo temperatura 10-30 Pressione statica massima: 10 bar Pressione differenziale massima: 5 bar Stabilità della temperatura: ± 2K Kvs: 4,4 m3/h Portata massima: 4920 l/h (82 l/min) Dimensioni: 1” – 10-30 °C 1 ¼” – 10-30 °C 1” – 20-45 °C 1 ¼” – 20-45 °C 1” – 45-70 °C 1 ¼” – 45-70 °C | 1 7766 40 1 7766 41 1 7766 42 1 7766 43 1 7766 44 1 7766 45 |  |  |