	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	HIU SLOVAKIA NT – versione a punto fisso
Satellite d’utenza per riscaldamento a bassa/media temperatura con regolazione a punto fisso (20-50 °C) e produzione istantanea acqua calda sanitaria a 50 °C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, valvola termostatica con sensore remoto a contatto, regolatore di pressione differenziale 20 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, circolatore per riscaldamento Wilo Para RS 15/6, predisposizione per contatore di calore e contatore AFS, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 10 bar, circuito primario: 2,5 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 12 kW con Δt 7k. Portata massima circuito sanitario: 18, 22 l/min a seconda del modello. 

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min
Con pompa per ricircolo circuito sanitario

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min
HIU SLOVAKIA NT – versione con servomotore
Satellite d’utenza per riscaldamento a bassa/media temperatura con regolazione elettronica per mezzo di un servomotore a 3 punti, 230V e produzione istantanea acqua calda sanitaria a 50 °C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, valvola termostatica con sensore remoto a contatto, regolatore di pressione differenziale 20 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, circolatore per riscaldamento Wilo Para RS 15/6, predisposizione per contatore di calore e contatore AFS, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 10 bar, circuito primario: 2,5 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 12 kW con Δt 7k. Portata massima circuito sanitario: 18, 22 l/min a seconda del modello. 

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min

Con pompa per ricircolo circuito sanitario

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min
*TSR= Valvola con controllo termostatico per temperatura ACS
	1402174
1402175
1402176

1402177

1402170

1402171

1402172

1402173


	
	


	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	HIU SLOVAKIA NT/HT – versione a punto fisso
Satellite d’utenza per riscaldamento a bassa/media temperatura con regolazione a punto fisso (20-50 °C), alta temperatura per radiatori e produzione istantanea acqua calda sanitaria a 50 °C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, valvola termostatica con sensore remoto a contatto, regolatore di pressione differenziale 20 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, circolatore per riscaldamento Wilo Para RS 15/6, predisposizione per contatore di calore e contatore AFS, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 10 bar, circuito primario: 2,5 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 12 kW con Δt 7k. Portata massima circuito sanitario: 18, 22 l/min a seconda del modello. 

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min
Con pompa per ricircolo circuito sanitario

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min
HIU SLOVAKIA NT/HT – versione con servomotore
Satellite d’utenza per riscaldamento a bassa/media temperatura con regolazione elettronica per mezzo di un servomotore a 3 punti, 230V, alta temperatura per radiatori e produzione istantanea acqua calda sanitaria a 50 °C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, valvola termostatica con sensore remoto a contatto, regolatore di pressione differenziale 20 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, circolatore per riscaldamento Wilo Para RS 15/6, predisposizione per contatore di calore e contatore AFS, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 10 bar, circuito primario: 2,5 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 12 kW con Δt 7k. Portata massima circuito sanitario: 18, 22 l/min a seconda del modello. 

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min

Con pompa per ricircolo circuito sanitario

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 18 l/min

Satellite HIU Slovakia NT/HT con TSR* - 42 Piastre 22 l/min
*TSR= Valvola con controllo termostatico per temperatura ACS
	1402182
1402183

1402184

1402185

1402178

1402179

1402180

1402181
	
	


